灵-TR2/LC12S过认证指南

一、综述

此无线模块工作于2.4-2.5Ghz频段, 可根据需要自行调节频率，范围2400Mhz到2480Mhz，FCC/CE认证机构一般会测试无线模块信号的频偏、功率、谐波等，会要求测试低、中、高三种频率（比如2402Mhz、2442Mhz、2480Mhz），请按照此指南操作。

二、所需物品

| 名称 | 下单型号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LC12S认证套件 FCC/CE认证 (TT/TZ选一） | LC12S_TT 数量：5个 单价：9元/个 合计：45元 | 调制波套件，视认证机构要求选择 赠送： 3条SMA连接线: ZJ01 2条杜邦线: DBX-20CM-GM 2条2.0排针: P-2.0-40P 1个串口DEMO（含配件） |
|  | LC12S_TZ 数量：5个 单价：9元/个 合计：45元 | 载波套件，视认证机构要求选择 赠送： 3条SMA连接线: ZJ01 2条杜邦线: DBX-20CM-GM 2条2.0排针: P-2.0-40P 1个串口DEMO（含配件） |
| 灵-TR2认证套件 FCC/CE认证 (TT/TZ选一) | 灵-TR2_TT 数量：5个 单价：9元/个 合计：45元 | 调制波，视认证机构要求选择 赠送： 3条SMA连接线: ZJ01 2条杜邦线: DBX-20CM-GM 2条2.0排针: P-2.0-40P 1个串口DEMO（含配件） |
|  | 灵-TR2_TZ 数量：5个 单价：9元/个 合计45元 | 载波，视认证机构要求选择 赠送： 3条SMA连接线: ZJ01 2条杜邦线: DBX-20CM-GM 2条2.0排针: P-2.0-40P 1个串口DEMO（含配件） |

辐射可以直接测， 传导需要做这2步：

1、如图，将模块上位置②的电阻去掉。

2、将SMA连接线的内芯焊接到模块位置①的ANT焊盘，屏蔽层焊接到GND焊盘。

三、测试步骤

- 将模块焊接上2.0mm排针，插入到串口demo板, 打开电源。

2、连接USB转接板到电脑，打开对应的COM口

3、打开串口调试助手（www.fengniaorf.com可下载），按照红色框内设置好。

4、设置要求的频率（2400-2480Mhz），发送0-80即可，返回对应的数字，说明设置成功，

0对应2400Mhz，80对应2480Mhz，以此类推。

5、此时模块会自动在设置的频率上发射信号，即可去做认证测试。

四、注意事项：

1、模块断电后频率会自动恢复到2400Mhz。

2、认证前先问好所需要的频率。

3、认证专用模块和套件，请咨询我司销售人员购买。

4、模块会自动发射，不需外部驱动。

微信扫一扫

关注微信公众号下载应用资料