2.4G遥控模块L24YK-TX/RX指南

一 简介

L24YK-TX/RX无线遥控模块采用2.4G SOC技术，集成了2.4G射频芯片和高性能MCU,模块内部已经烧录了2.4G的基本程序及遥控学习码程序，不需要做任何编程即可使用。

L24YK-TX是发射模块，L24YK-RX是接收模块，发射模块只需要提供3.3V电源及发射按键和一个LED作为发射状态指示，接收模块对应的输出端口即可输出电平信号，模块具有输出状态选择，可以选择锁存或者非锁存模式。发射有6路输入端口，对应接收的6个输出端口， 最多可以扩展到64路。6路可以独立工作也可以同时工作互不干扰。模块采用学习码方式，模块唯一ID号，一个遥控器可以任意学习一个接收模块 的ID地址和数据通道，接收模块具有学习与禁止学习功能，防止同类遥控器非法学习，应用安全级别很高。模块体积小，功耗低，简单易用，发射模块只需要根据遥控器壳设计一块按键板，接收模块无外围零件，也不需要任何编程，编码芯片，使用非常方便简单，多套产品可以同时使用而互不干扰，有效解决315/433M遥控产品不能同时发射的问题。

二 应用范围

无线遥控器智能家电 遥控玩具 遥控插座 遥控门锁 无线传感器 智能家居控制系统 车库门禁系统。

三 特点

- 2.4G自动跳频，可以多对同时使用互不干扰 完美替代315/433Mhz方案

- 采用高性能基带处理芯片和MCU， 遥控速度快，安全级别高。

3  内部已含2.4G程序及遥控 对码程序，不需要再编程，直接使用。

4  6路输入输出功能，可以扩展，输出状态可以选择锁存或非锁存。

5  高度集成，小体积，低功耗设计， 无外围零件，使用方便。

四 模块参数

| 24YK-TX（发射模块） |  | 24YK-RX（接收模块） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率：2.4Ghz | 电压：2.5～3.6V | 频率：2.4Ghz | 电压：2.5～3.6V |
| 电流：0～15mA | 休眠电流：3.5uA | 接收电流：23mA | 接收灵敏度：-85dBm |
| 输出功率：5db | 调制方式：GFSK | 调制方式：GFSK | 数据通道：6路 |
| 最大速率：1M | 端口：6路按键输入 | 输出状态：锁存/非锁存 | 输出电平：0-高电平 |
| 编码形式：学习码 | 天线：PCB天线 | 编码形式：学习码 | 天线：PCB天线 |
| 距离：50米(无障碍） | 尺寸：25X13X2mm | 距离：50米(无障碍） | 尺寸：25X13X2mm |

五 脚位说明

| 24YK-TX（发射模块） |  | 24YK-RX（接收模块） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | +3.3V (2.5-3.6) | VCC | +3.3V (2.5-3.6) |
| A1-A6 | 6路数据脚，接发射按键，低电平有效，A1A2是烧写程序端口不能同时使用，可以和其他端口复用 | B1-B6 | 6路数据输出脚，输出为高电平，平时为0电平 |
| A7 | 对码脚，学习按键，低电平有效 | B7 | 对码/禁止对码，接地对码，悬空禁止对码 |
| A8 | 对码和发射状态指示，接LED | B8 | 输出模式选择，接地为锁存输出，接VCC为非锁存输出 |
| GND | 接地 | GND | 接地 |

六 测试电路

说明：

1 对码：

将接收模块B7端口接地为对码状态，B8端口任意为锁存或非锁存状态。 接收上电，发射上电，按下A7键对码，A8发射指示LED在快速闪烁，说明对码成功。若闪烁较慢，则对码失败，需重新上电对码。 发射LED不亮说明不能对码，请检查发射接收电路连接是否正确，LED是否正常，接收是否超出对码范围。对码成功后依次按下A1-A6发射键，接收对应的端口应输出高电平LED亮 。在非锁存模式，按住发射键，接收输出高电平，松开按键接收变为0电平；在锁存模式，按一次键，接收输出高电平并锁存，直到再按一次按键，接收输出变为0电平。

模式选择需要在断电状态下转换，上电复位，否则会出现模式错乱。

接收离开发射1米左右对码，对码成功后将接收B7对码端口断开（悬空）禁止遥控器对码，防止其他同型号遥控器非法对码来控制你的接收电路。接收模块对码端口在允许对码状态下是不限制遥控器的对码数量， 允许几个遥控器对码由主人确定。对码后如果更换接收模块原来的遥控器需要重新对码。遥控器只能学习自己的主机，如果一个遥控器和自己的主机对码后再去学习其他的主机系统，并学习成功，原主机系统不再接收该遥控器的信息，并自动清除该从机。比如：车库门禁系统，只允许学习过的汽车进入本车库，更换小区车库后需要和新的小区门禁系统对码后才能通行，原小区系统码自动作废清除。

24YK遥控模块是采用接收主机ID地址作为系统码发放方式给从机使用，允许从机数量是无限制的，主机具有控制权。

对码流程：遥控器发射请求命令--接收器把本系统ID地址密码应答给遥控器--遥控器接收并存储主机发的密码--对码完成。

测试：

对码成功后遥控器可以离开接收测试距离，按下A1-A6发射键，如果接收B1-B6端口无输出，说明接收超出发射范围。开阔地参考距离约50米。发射平时为低功耗掉电模式，按下发射键才有发射电流，可以采用纽扣电池供电。接收为快速反应模式，没有设置休眠功能，需要提供稳定的电源。接收模块输出是电平信号，可以提供2mA的输出电流，驱动3VLED测试，驱动其他负载需要加功率放大。模块电源不能接反，电压不能超过3.6V，否则要损坏模块。发射接收模块为PCB天线，模块可以贴焊在发射接收板上面，但模块PCB天线位置下面的线路板不能覆铜或布线，否则影响发射接收距离。

产品优势：

2.4G遥控模块最大的优势是使用简单，速度快，同时发射互不干扰。一个接收主机具有6路输出功能，可以用6个遥控器分别或者同时控制主机的6个输出端口的输出状态，6个遥控器可以同时按下几个发射键而不会互相干扰，315M 433M遥控器无法实现这个功能。

此模块不能过回流焊。 可以采用波峰焊。